## 3.4测试用例及说明

| 序号 | 开发板 | 处理器 | IP核（主CPU） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | VisionFive 2 Lite | JH7110 | SiFive U74 |
| - 2 | Nuclei RV-STAR | GD32VF103V | Nuclei Bumblebee |
| - 3 | Sipeed Tang Mega 138K | GW5AST-LV138FPG676A | RISC-V AE350_SOC |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |

测试20种RISC-V开发板上GCC和LLVM工具链的测试情况，验证 GCC 和 LLVM 工具链是否能在目标RISC-V开发板上正常安装、编译和运行程序。通过 Hello World 和 Coremark 两个程序验证基本功能和性能。使用 RuyiSDK作为统一的工具链管理工具，确保测试环境的一致性。开发板型号列表如下：

测试流程为：

- 系统初始化：系统镜像下载与烧录（如RevyOS、Ubuntu、Debian等），串口连接与登录，网络配置。

- 环境准备：安装系统依赖包（如 build-essential, git, wget 等），安装 ruyi 包管理器（版本 0.47.0），通过 ruyi 包管理器安装 gnu-plct 和 llvm-plct 工具链。

- GCC测试：创建并激活GCC虚拟环境，验证GCC版本，编译并运行 Hello World，编译并运行 Coremark 基准测试。

- LLVM测试：创建并激活LLVM虚拟环境，验证Clang版本，编译并运行 Hello World，编译并运行 Coremark 基准测试（部分板卡使用特定 -march 参数）。

- 环境清理：退出虚拟环境，完成测试。

| 测试用例标识 | 1-1 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试用例名称 | GCC和LLVM对VisionFive 2 Lite的支持测试 |  |
| 测试说明 | 验证GCC和LLVM对VisionFive 2Lite的支持情况 |  |
| 测试用例初始化 | 准备好开发板、USB转TTL串口模块、杜邦线、Type-C数据线、Type-C电源适配器 1.下载系统镜像：https://cdimage.ubuntu.com/releases/24.04.3/release/ubuntu-24.04.3-preinstalled-server-riscv64+jh7110.img.xz 参考 https://canonical-ubuntu-boards.readthedocs-hosted.com/en/latest/how-to/starfive-visionfive-2/ 2.eMMC系统安装： 下载烧录软件压缩包https://files.waveshare.net/wiki/VisionFive2/SFFB_Tool_V1.0.7z,并解压(含usb_driver); 下载串口工具压缩包https://github.com/TeraTermProject/teraterm/releases/download/v5.6.0/teraterm-5.6.0-arm64.exe,并解压; 使用串口连接VisionFive2 Lite40Pin上对应的引脚: 从黑线开始，从左到右，开发板一侧分别为：GND、TX、RX；分别对应串口的GND、RX、TX; 串口插电脑 USB 口，打开串口工具TeraTerm，波特率设置为115200，给板子上电，同时立刻在串口窗口里按任意键，打断自动启动，进入 U-Boot 命令行, 输入命令 fastboot usb 0 3. 驱动安装: 打开设备管理器查看是否有USB Download Gadget出现在其他设备下,双击打开属性菜单,点击更新驱动程序: 选择“浏览我的电脑以获取驱动程序”, 添加文件夹路径 $\SFFB_Tool_V1.0\usb_driver，然后 点击“下一步”继续安装, 以下输出显示安装成功: 4.镜像烧录 打开烧录软件SFFB_Tool, 选择对应的镜像文件，然后点击startAll 或者 Action 下的 Run 按键，即可开始传输镜像: 等待传输完成即可断电 5.给开发板上电开机 6.登录用户密码为：starfive |  |
| 前提与约束 | 开发板系统烧录已完成且已成功通过终端登录；开发板有可用的有线网络连接 |  |
| 终止条件 | 测试用例全部通过 |  |
| 序号 | 输入及操作说明 | 期望测试结果 |
|  | 安装ruyi包管理器 sudo apt update; sudo apt install -y wget tar zstd xz-utils git build-essential | 成功安装 |
|  | 安装ruyi包管理器 wget https://mirror.iscas.ac.cn/ruyisdk/ruyi/tags/0.47.0/ruyi.riscv64 chmod +x ruyi-0.47.0.riscv64 sudo cp -v ruyi-0.47.0.riscv64 /usr/local/bin/ruyi | 成功安装 |
|  | 安装GCC和LLVM工具链 ruyi update ruyi install gnu-plct llvm-plct | 成功安装 |
|  | 创建并激活ruyi虚拟环境（GCC） ruyi venv -t toolchain/gnu-plct manual venv-gnu-plct . ~/venv-gnu-plct/bin/ruyi-activate | 成功创建并激活虚拟环境 |
|  | 验证GCC版本 riscv64-plct-linux-gnu-gcc -v | 输出版本号 |
|  | 编译并运行Hello World（GCC） cat << EOF > hello.c #include <stdio.h> int main() { printf("Hello, World!\n"); return 0; } EOF riscv64-plct-linux-gnu-gcc hello.c -o hello-gcc ./hello-gcc | 输出Hello, World! |
|  | 编译并运行coremark（GCC） git clone https://github.com/eembc/coremark cd coremark make CC=riscv64-plct-linux-gnu-gcc XCFLAGS="-march=rv64gc_zba_zbb" compile ./coremark.exe | 输出coremark结果 |
|  | 返回上级目录并退出ruyi GCC虚拟环境 cd ..; ruyi-deactivate | 成功退出虚拟环境 |
|  | 创建并激活ruyi虚拟环境（LLVM） ruyi venv -t toolchain/llvm-plct manual --sysroot-from gnu-plct venv-llvm-plct . ~/venv-llvm-plct/bin/ruyi-activate | 成功创建并激活虚拟环境 |
|  | 验证LLVM版本 clang -v | 输出版本号 |
|  | 编译并运行Hello World（LLVM） clang hello.c -o hello-llvm; ./hello-llvm | 输出Hello, World! |
|  | 编译coremark（LLVM） cd coremark; make clean; make CC=clang XCFLAGS="-march=rv64gc_zba_zbb" compile ./coremark.exe | 输出coremark结果 |
|  | 返回上级目录并退出ruyi GCC虚拟环境 cd ..; ruyi-deactivate | 成功退出虚拟环境 |

| 测试用例标识 | 1-2 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试用例名称 | GCC和LLVM对Nuclei RV-STAR的支持测试 |  |
| 测试说明 | 验证GCC和LLVM对Nuclei RV-STAR的支持情况 |  |
| 测试用例初始化 | 准备好开发板和 Type-C数据线 - 下载 Nuclei SDK 源码： - git clone https://github.com/Nuclei-Software/nuclei-sdk.git - 下载 Nuclei 专用 GCC 工具链： - wget https://download.nucleisys.com/upload/files/toolchain/gcc/nuclei_riscv_newlibc_prebuilt_linux64_nuclei-2024.tar.bz2 - tar -xjvf nuclei_riscv_newlibc_prebuilt_linux64_nuclei-2024.tar.bz2 - 下载 Nuclei OpenOCD： - wget https://download.nucleisys.com/upload/files/toolchain/openocd/nuclei-openocd-2024.02.28-linux-x64.tgz - tar -xzvf nuclei-openocd-2024.02.28-linux-x64.tgz - 设置环境变量： - export PATH=~/nuclei-sdk/gcc/bin:$PATH - export PATH=~/nuclei-sdk/Nuclei/openocd/2024.02.28/bin:$PATH - 使用 Type-C 数据线连接开发板与计算机 - 打开终端，使用 minicom 连接串口： - minicom -b 115200 -D /dev/ttyUSB0 - 另开一个终端，启动 OpenOCD 连接板载调试器： - openocd -f ~/nuclei-sdk/SoC/gd32vf103/Board/gd32vf103v_rvstar/openocd_gd32vf103.cfg |  |
| 前提与约束 | 开发板已通过 Type-C 连接至主机，OpenOCD 可正常连接调试接口。 |  |
| 终止条件 | 测试用例全部通过 |  |
| 序号 | 输入及操作说明 | 期望测试结果 |
|  | 安装ruyi包管理器 sudo apt update; sudo apt install -y wget tar zstd xz-utils git build-essential | 成功安装 |
|  | 安装ruyi包管理器 wget https://mirror.iscas.ac.cn/ruyisdk/ruyi/tags/0.47.0/ruyi.riscv64 chmod +x ruyi-0.47.0.riscv64 sudo cp -v ruyi-0.47.0.riscv64 /usr/local/bin/ruyi | 成功安装 |
|  | 安装GCC和LLVM工具链 ruyi update ruyi install gnu-plct-newlib llvm-plct-newlib | 成功安装 |
|  | 创建并激活ruyi虚拟环境（GCC） ruyi venv -t toolchain/gnu-plct-newlib manual venv-gnu-plct . ~/venv-gnu-plct/bin/ruyi-activate | 成功创建并激活虚拟环境 |
|  | 验证GCC版本 riscv64-unknown-elf-gcc -v | 输出版本号 |
|  | 编译并运行Hello World（GCC） cd nuclei-sdk/application/baremetal/helloworld make SOC=gd32vf103 BOARD=gd32vf103v_rvstar TOOLCHAIN=nuclei_gnu all riscv64-unknown-elf-gdb helloworld.elf -ex "target extended-remote localhost:3333" -ex "load" -ex "run" | 输出Hello, World! |
|  | 编译并运行coremark（GCC） cd ~/nuclei-sdk/application/baremetal/benchmark/coremark make SOC=gd32vf103 BOARD=gd32vf103v_rvstar TOOLCHAIN=nuclei_gnu all riscv64-unknown-elf-gdb coremark.elf -ex "target extended-remote localhost:3333" -ex "load" -ex "run" | 输出coremark结果 |
|  | 返回上级目录并退出ruyi GCC虚拟环境 cd ..; ruyi-deactivate | 成功退出虚拟环境 |
|  | 创建并激活ruyi虚拟环境（LLVM） ruyi venv -t toolchain/llvm-plct-newlib manual --sysroot-from gnu-plct-newlib venv-llvm-plct . ~/venv-llvm-plct/bin/ruyi-activate | 成功创建并激活虚拟环境 |
|  | 验证LLVM版本 clang -v | 输出版本号 |
|  | 编译并运行Hello World（LLVM） cd ~/nuclei-sdk/application/baremetal/helloworld make SOC=gd32vf103 BOARD=gd32vf103v_rvstar TOOLCHAIN=nuclei_llvm all riscv64-unknown-elf-gdb helloworld.elf -ex "target extended-remote localhost:3333" -ex "load" -ex "run" | 输出Hello, World! |
|  | 编译coremark（LLVM） cd ~/nuclei-sdk/application/baremetal/benchmark/coremark make SOC=gd32vf103 BOARD=gd32vf103v_rvstar TOOLCHAIN=nuclei_llvm all riscv64-unknown-elf-gdb coremark.elf -ex "target extended-remote localhost:3333" -ex "load" -ex "run" | 输出coremark结果 |
|  | 返回上级目录并退出ruyi LLVM虚拟环境 cd ..; ruyi-deactivate | 成功退出虚拟环境 |

| 测试用例标识 | 1-3 |  |
| --- | --- | --- |
| 测试用例名称 | GCC和LLVM对Sipeed Tang Mega 138K的支持测试 |  |
| 测试说明 | 验证GCC和LLVM对Sipeed Tang Mega 138K的支持情况 |  |
| 测试用例初始化 | - 准备好开发板、Type-C数据线、12V DC电源适配器 - 下载并安装高云云源软件： - https://www.gowinsemi.com.cn/software/1 - 下载高云 RiscV_AE350_SOC_RDS 软件开发套件： - https://www.gowinsemi.com.cn/software/6 - 克隆 Sipeed 官方 Tang Mega 138K 示例代码仓库： - git clone --recursive https://github.com/sipeed/TangMega-138K-example.git - 硬件连接与驱动确认 - 烧录 FPGA 码流： - 使用高云云源软件加载示例工程中的 .gprj 文件，编译后通过 Programmer 下载 .fs 位流文件 - 烧录完成后断开电源重新上电，等待开发板启动 - 确认串口通信： - minicom -b 115200 -D /dev/ttyUSB0 |  |
| 前提与约束 | 开发板已通过 Type-C 连接至主机，FPGA 码流已烧录完成。 |  |
| 终止条件 | 测试用例全部通过 |  |
| 序号 | 输入及操作说明 | 期望测试结果 |
|  | 安装ruyi包管理器 sudo apt update; sudo apt install -y wget tar zstd xz-utils git build-essential | 成功安装 |
|  | 安装ruyi包管理器 wget https://mirror.iscas.ac.cn/ruyisdk/ruyi/tags/0.47.0/ruyi.riscv64 chmod +x ruyi-0.47.0.riscv64 sudo cp -v ruyi-0.47.0.riscv64 /usr/local/bin/ruyi | 成功安装 |
|  | 安装GCC和LLVM工具链 ruyi update ruyi install gnu-plct llvm-plct | 成功安装 |
|  | 创建并激活ruyi虚拟环境（GCC） ruyi venv -t toolchain/gnu-plct manual venv-gnu-plct . ~/venv-gnu-plct/bin/ruyi-activate | 成功创建并激活虚拟环境 |
|  | 验证GCC版本 riscv64-plct-linux-gnu-gcc -v | 输出版本号 |
|  | 编译并运行Hello World（GCC） cd ~/ae350_zephyr source zephyr-env.sh export ZEPHYR_TOOLCHAIN_VARIANT='cross-compile' export CROSS_COMPILE=riscv64-plct-linux-gnu- cd samples/hello_world mkdir -p build && cd build cmake -DBOARD=adp_xc7k_ae350 ../ make /path/to/RiscV_AE350_SOC_RDS/flash/programmer.exe --mode 5AT --addr 0x600000 --file build/zephyr/zephyr.bin | 输出Hello, World! |
|  | 编译并运行coremark（GCC） cd ~/ae350_zephyr/tests/benchmarks/coremark mkdir -p build && cd build cmake -DBOARD=adp_xc7k_ae350 ../ make /path/to/RiscV_AE350_SOC_RDS/flash/programmer.exe --mode 5AT --addr 0x600000 --file build/zephyr/zephyr.bin | 输出coremark结果 |
|  | 返回上级目录并退出ruyi GCC虚拟环境 cd ..; ruyi-deactivate | 成功退出虚拟环境 |
|  | 创建并激活ruyi虚拟环境（LLVM） ruyi venv -t toolchain/llvm-plct manual --sysroot-from gnu-plct venv-llvm-plct . ~/venv-llvm-plct/bin/ruyi-activate | 成功创建并激活虚拟环境 |
|  | 验证LLVM版本 clang -v | 输出版本号 |
|  | 编译并运行Hello World（LLVM） cd ~/ae350_zephyr source zephyr-env.sh export ZEPHYR_TOOLCHAIN_VARIANT='cross-compile' export CROSS_COMPILE=riscv64-plct-linux-gnu- cd samples/hello_world mkdir -p build && cd build cmake -DBOARD=adp_xc7k_ae350 ../ -DCMAKE_C_COMPILER=clang -DCMAKE_CXX_COMPILER=clang++ make /path/to/RiscV_AE350_SOC_RDS/flash/programmer.exe --mode 5AT --addr 0x600000 --file build/zephyr/zephyr.bin | 输出Hello, World! |
|  | 编译coremark（LLVM） cd ~/ae350_zephyr/tests/benchmarks/coremark mkdir -p build && cd build cmake -DBOARD=adp_xc7k_ae350 ../ -DCMAKE_C_COMPILER=clang -DCMAKE_CXX_COMPILER=clang++ make /path/to/RiscV_AE350_SOC_RDS/flash/programmer.exe --mode 5AT --addr 0x600000 --file build/zephyr/zephyr.bin | 输出coremark结果 |
|  | 返回上级目录并退出ruyi LLVM虚拟环境 cd ..; ruyi-deactivate | 成功退出虚拟环境 |